压力抗血栓泵

技术参数：

适用范围：该产品用于在进行间歇式气动压迫的过程中，增加患者的静脉血液流速，从而有助于防止出现深静脉血栓症和肺部栓塞。

1、工作时间：连续开机工作时间不应少于72小时。

2、腿套的压力模式：

★⑴梯度压力：能够保证脚踝，小腿，大腿血液的单向流动，提高血流速度。

⑵圆周压力：充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。

⑶连续压力：压力循环内，先对脚踝充气，保持适当压压力的同时在对小腿腔充气，达到适当压力后再对大腿腔充气，最后三个腔达到各自设定压力后完成压力循环。能避免静脉瓣受损，清空腿部的血液，确保血液流速稳定在一个较高的水平，从而移动更多的血液，达到最佳的DVT预防效果。

⑷6-8腔腿套压力模式。

⑸一机双通道，可同时完成双下肢工作。

★3、脚套的压力模式保证脚底静脉丛的血液清空。

4、血管再充盈检测（VRD）

⑴可针对每位患者的生理情况定制治疗。该系统测量肢体中的血管在被系统加压后血液再充盈所需的时间，然后，在后续的循环中将该时间用作两次加压之间的间歇时间。

⑵血管再充盈检测自动执行，无需人工干预。

⑶在系统第一次启动时达到设定的压力后以及此后每隔三十分钟，都会使用血管再充盈检测方法。

5、显示屏幕：

⑴能够显示不同侧肢体的连接治疗状态。

⑵便于临床医生对病情的观察与研究。

6、报警功能：可根据不同情况的自动动画报警做出相应的处理方式，如：压力不够，匹配错误等原因。

7、操作部分：自动化一键式启动，使用简单，方便。

8、机体设计：轻巧设计和可调节式床夹：便于携带和安装，实现随时随地血栓预防。

9、电池：可充电的锂电池，充满电量的电池通常情况可连续工作6-8小时。

★10、配置要求：中标商供应每台泵时需随机配置大号、中号腿套各一付；脚套一付。

11、招标时要求提供脚套及腿套报价。

12、整机（含腿、脚套） 质保1年