马鞍山市人民医院秀山院区

检验科门诊采血窗口固定设施采购及安装项目招标要求

一、情况说明：马鞍山市人民医院秀山院区检验科门诊采血窗口固定设施采购及安装项目

（一）评标办法及金额年限

1、评标办法：综合评分 。

2、项目控制金额：7.9万元 。

3、项目控制年限：一次性。

（ 二）服务要求

1、资质要求：营业执照经营范围包含钢制产品或相关类别的描述。

2、凡供应的产品必须符合国家（行业）标准。售出的商品，属质量问题的，按国家商品“三包”规定执行。

3、为了更好的服务各单位，根据要求，需及时将物品送到各单位指定地点。

3、如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。如因产品质量原因造成的损害，由中标方承担一切后果。

- （三）商务要求

1、中标人提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件中的要求及其投标文件中的技术响应

表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家

- 标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环

- 保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报

- 价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2中标人负责供货、安装摆放完毕。

5、质保及售后服务：

5.1中标人需对所有货物提供至少一年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。

5.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人

必须在接到电话1小时内到达现场,24小时内解决问题。

5.3  服务期内由招标人对其服务质量进行考核,不合格可由招标人解除合同重新招标。

6、付款方式：乙方供货并安装调试摆放完毕，自甲方验收合格之日起 30 日内支付合同总金额的90%；自甲方验收合格之日起满一年无质量及售后服务问题，

30 日内支付合同总金额的 10%。

- 7、交货地点：采购人指定地点。

8、交货日期：接到采购方通知后3日内供货。

马鞍山市人民医院秀山院区

检验科门诊采血窗口固定设施采购及安装项目清单

| 楼层 | 房间/位置 | 序号 | 产品名称 | 规格尺寸（mm） |  |  | 单位 | 长度 | 套数 | 数量 | 主材说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |  |
| 一层 | 检验科采血 窗口 | 1 | 采血台站体 | 7000 | 500 | 800 | 米 | 7 | 套 | 1 | 2.0mm厚电解钢板 |
|  |  | 2 | 采血台下台面 | 7000 | 500 | 40 | 米 | 7 | 套 | 1 | 12mm复合亚克力人造石 |
|  |  | 3 | 304不锈钢踢脚线 | 7000 | 100 | 1 | 米 | 7 | 套 | 1 | 1.0mm厚304不锈钢板 |
|  |  | 4 | 采集处竖向隔板 | 500 | 20 | 720 | 米 | 0.5 | 套 | 3 | 12mm复合亚克力人造石 |
|  |  | 5 | 采血窗口工作副台 | 1000 | 450 | 800 | 米 | 1 | 套 | 3 | 1.0mm厚电解钢板 |
|  |  | 6 | 工作副台台面 | 1000 | 450 | 40 | 米 | 1 | 套 | 3 | 12mm复合亚克力人造石 |
|  |  | 7 | 工作台定制配柜 | 400 | 600 | 700 | 米 | 0.4 | 套 | 6 | 1.0mm厚电解钢板 |
|  |  | 8 | 垃圾桶及垃圾盖 | 400 | 400 | 540 | 组 | 1 | 套 | 3 | ABS材质医疗专用垃圾桶 |
|  |  | 9 | 玻璃隔断 | 7000 | 5 | 1500 | 平方 | 10.5 | 套 | 1 | 304不锈钢板+钢化玻璃 |

| 品名 | 技术类别 | 主材及产品详细技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 钢质医用台柜产品 | 产品范围 | 采血台 |
|  | 钢板喷涂 | 电解钢板表面需采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，喷塑涂层性能需达到国标 GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准要求：硬度需≥H 级,冲击强度后应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性不低于 7 级。表面喷涂颜色合同签订后根据招标人要求，且此项调整不得变更合同金额。 |
|  | 台面材质 | 复合亚克力人造石台面： 台面全部采用复合亚克力材质人造石，板材厚度为12mm±0.3mm；台面颜色中标后由业主选择确定，且此项调整不得变更投标价格 1）符合国标JC/T908-2013（2017）《人造石》实体面材UPR类标准、达到B级品要求，巴氏硬度≥55，弯曲强度≥40MPa，耐磨性≤0.6g，耐高温性能（ 表面无破裂、裂缝、鼓泡、表色现象），耐污染（耐污值总和≤64，最大污迹深度≤0.12mm），氧指数≥40，放射性（A类：IRa≤1.0；Iγ≤1.3 ）。材料环保无毒，不含钙粉。 |
|  | 台面性能 | 2）有害重金属含量符合标准要求：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二酯、邻苯二甲酸二异丁酯等十项检测结果需为合格； |
|  |  | 3）（抗菌产品抗菌活性和有效性试验）检测抗菌性能，检测结果：抗大肠杆菌及金黄色葡萄球菌达99%以上。 |
|  |  | 4）标准检测抗真菌等级（防霉等级），检测结果≤1级。 提供省级以上（含省级）检测机构出具的检测报告，且送检时间不得晚于本招标公告发布之日。 |
|  | 五金配件 | 1)锁具：互开率低于 1/1000；不同用途的锁具款式及具体安装位置、数量等由中标人在合同签订后，生产前与招标人确认后执行， 且此项调整不得变更合同金额。 |
|  |  | 2)导轨：钢质三节静音式，单抽屉负载重量≥30KG；安装时采用点焊加铝质铆钉相结合的方式固定。 |
|  |  | 3)全部采用厚度≥1.0mm 的国标 SUS304 不锈钢板制作（含台面）（提供第三方检测报告）。 |
|  | 底座部分 | 采用≥1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，与站体前端面缩进尺寸为 23mm，高度为 100mm。 |
|  | 亚克力挡水： | 1）采用6mm厚一体式有机玻璃材质制作成U型挡水装置，功能实用，清洁方便，整体美观。 |
|  |  | 2)台面安装：台面安装时外延 3cm 并做单边导角及粘双边下挂处理，双边厚度为 25.4mm，需采用螺丝固定后再用胶水高压黏结， 台面安装完成后需采用矽胶填实接缝，台面的接缝间隙需小于1mm。拼接时要求尽量整板少拼缝。 |

|  | 整体性能 | ★1)合格性:钢质医用台柜产品经过第三方检验机构的检测，符合国标 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》要求，检测结果须为合格。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ★2)环保性:钢制医用台柜需经过第三方检验机构的环保性能检测，检测项目需涵盖铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DIBP、DBP、BBP、DEHP 等 10 项有害物质，检测结果须为合格。 |
|  |  | ★3)抗菌性：治疗柜理化板台面通过第三方检验机构的检测，抗菌性能需符合国标 GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准，达到 I 级要求。 |

注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，  投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专 有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调  整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。

3、投标人实际发生的辅材附件等材料和安装调试费用均包含在总投标价中，具 体种类、数量由投标人自行踏勘现场测算，测算风险投标人自行承担，投标人  应进行详细测算，一旦中标，中标人必须保障本项目的正常实施和运行，总投 标价不作调整。

4、招标文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如  果招标文件中有标注“★”的技术参数）。