步行监测分析系统

一、技术参数

★1、根据《ATS Statement Guideline for the Six-Minute Walk Test》标准指南而研发的6分钟步行试验测试系统；

★2.仪器同时检测 7 导心电，血压，血氧，心率， 呼吸频率，具备多参数实时监测、实时记录功能；

★3.传输方式：监测数据可通过蓝牙无线远距离传输，无遮拦通讯距离≥30米；

4.心率监测范围：15次/分-300次/分，允许误差±1bpm；

5.血压测量范围：成人：收缩压：30-250mmHg，平均压：20-230mmHg，舒张压： 15-220mmHg，测量精度： ≤5mmHg， 分辨率：1mmHg；

6.血氧测量范围：测量原理：光学测量法.测量范围：70%-100%，分辨率：1%， 精度：2-3%；

7.具有自动统计 6 分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能；

★8.七导联心电图，系统可实现单个心电导联图增益 0.5,1.0,2.0 倍，可打印运 动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看心电图，自由截取打印任意 心电图作为检测心电图；

9.根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生自编辑自定义个性化 运动康复处方；

10.具有统计步数及测算距离的功能；

11.具有疲劳/呼吸等级自评定功能、心功能评级功能；

12.具有便携式医疗监测移动工作站，系统全程智能语音指导提示患者做六分钟步行试验及智能计时；

13.具有紧急停止功能，六分钟步行试验过程中针对紧急情况，终止试验功能并出具试验报告，分析试验终止原因；

14.具有 6 分钟步行试验功能：支持 6 分钟步行试验全程实时指导检测，设备开机自动连接，数据实时传输与实时显示、实时存储，实现精准测量、精准评估；

★15.具有自动生成 6 分钟步行试验报告功能：患者完成 6 分钟步行试验后自 动生成报告，报告可以打印，报告内容有患者基本信息、数据统计、数据趋 势分析、心肺功能评级、运动处方、运动前中后心电图；

16.配置要求:集成化、智能化、自动化设备；软件、硬件统一厂家。

17.建立院内医学数据库，数据不上传院外服务器，试验监测数据具有独立性、 保密性，数据不上传到院外；

18.免费开放数据端口，可根据医院需求接入院内HIS系统。

二、商务要求：

1.免费质保期：1年