全自动免疫组化染色系统技术参数

1．功能：烤片、脱蜡、抗原修复、染色及复染可在同一台仪器自动完成，可进行免疫组化、原位杂交、多重染色、支持手工滴定；

2．玻片处理能力：不少于30张玻片/循环；

3.单一切片样本随时加载或取出，试剂随时添加，可用于急诊标本；

*4．需要提供国家三类注册证项目一抗试剂： CD20抗体试剂、HER2抗体试剂、雌激素受体抗体试剂、孕激素抗体试剂、c-KIT/CD117抗体试剂；（提供上述试剂注册证复印件）

5．加热控制：每张切片由独立的温度控制器控制，从而可以使每张切片的反应条件独立；

6. 温度：室温-100度；

7.单次循环：可单次循环中进行免疫组化（IHC）和原位杂交（ISH）同时完成；

8.玻片位染色方案：每个玻片位染色方案完全独立，无需相互调

整；

9.样品加载：每种检测试剂只需50-100uL，每种试剂有独立的加样管路，避免交叉污染，提高工作效率；

10.模块化结构，具备可升级功能；

11.码扫描系统：拥有全自动识别样本及试剂的条码扫描系统；

12.数据传输：免费连接医院东华管理系统（如lis、图像分析系统等）、病理科内部数据管理系统，连接端口费用由中标人免费承担。

商务条款：

- 中标人须免费提供29万元免疫组化一抗及二抗试剂，试剂单价不高于医院在用免疫组化价格。

- 提供免费质保不少于1年