马鞍山市人民医院医疗电子票据系统打印自助机项目采购需求

一、项目概况

马鞍山市人民医院根据卫健委要求上线医疗电子票据系统，实现医疗结算票据电子化。为方便患者获取电子发票纸质版，在门急诊、住院处等位置部署医疗电子票据系统打印自助机，自助打印电子票据，也可用于化验报告单打印。

- 服务要求

## 1、总体要求

（1）按《财政部 国家卫生健康委 国家医疗保障局关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》（财综[2019]29号）文件规范要求，提供医疗电子票据系统打印自助机，技术服务，包含功能开发、产品测试服务等。

- （2）须在2022年8月31日前上线。

（3）自助机提供免费的安装调试。

- （4）维保期内，对自助系统提供免费软件维护、升级及优化系统服务。

- （5）维保期内，提供自助设备硬件免费维护、升级及优化服务，并提供自助机配件作为备件。

## 2、具体要求

数量;8台医疗电子票据系统打印自助机

| 功能列表 | 功能描述 |
| --- | --- |
| - 主机模块 | - CPU：Intel 双核2.0GHz或以上； - 内存：8G或以上； - 硬盘：500G机械硬盘或固态256G以上； - 预装Windows10 64位系统； |
| - 操作屏 | - 液晶类型:TFT-LCD, LED 背光; - 显示比率：16:9 - 最佳分辨率1920x1080 @ 60Hz - 响应时间(Typ.): 8ms; - 触摸屏类型:投射式防暴电容屏 - 触摸响应时间≤14ms - 触摸屏硬度:6H ; - 触击测试≥50,000,000 次 |
| - 条码扫描模块 | - 像素：640x480pixels； - 光源：白光； - 指示：蜂鸣器 指示灯； - 扫描类型：影像式； - 符号对比度：25%； - 转角 偏角：+55° +65°； - 最小识别精度：1D: 3 mil(Code 39, P#100001555) 2D: 6.7mil(QR, P#100001485) - 移动容差：1.2m/s； - 视场角：80°×64°； |
| - 二代身份证阅读器 | - 射频技术：符合ISO14443 Type B标准； - 保密模块：身份证核验系统专用模块； - 读卡距离：0-50mm； - 读卡时间：1.0s； - 通讯接口：USB通讯接口； - 通过公安部认证； |
| - 社保读卡器 | - 支持本地社保卡读取 |
| - 激光打印机 | - 黑白激光打印机，最大打印幅面 A4 - 分辨率：≧600×600dpi - 黑白打印速度 ：≧38ppm - 内存：≧128MB - 首页打印时间：≦ 6.4秒 - 月打印负荷：≧ 80000页 - 纸盒配置：500页以上 |
| - 定制化要求 | - 设备外观丝印logo 可接受医院定制需求。UI界面采用主流的扁平化设计，界面简单易懂，方便人机交互，可根据医院需求定制化开发。提供样图 |
| - 一站式自助综合业务系统软件 | - 身份证应用、医保电子凭证应用、医保卡应用、预约、挂号、缴费（银行卡、微信、支付宝）、社保结算（需当地接口支持、社保卡读卡器支持并由HIS封装医保接口供自助服务调用）、报告打印、门诊病历打印、门诊清单打印、满意度调查、各类查询、电子票据打印 |

三、商务要求

1、项目预算：项目总预算28万元。

2、服务期：3年。

3、服务地点：马鞍山市人民医院。

4、自项目验收之日起3个月内支付合同款的95%，服务期期满之日起3个月内支付合同款剩余的5%。