| 1 | A液 | - 1、内毒素限量：产品用内毒素检查用水稀释成透析液后的细菌内毒素≤0.5EU/ml。 - 2、能满足个性化透析需求 （含钙离子1.25mmol/L、1.5mmol/L、1.75mmol/L，和钾离子3.0mmol/L的浓度A液）血液透析浓缩物的需氧菌总数≤100CFU/ml，霉菌和真菌总数≤10CFU/ml，大肠埃希菌不得检出。 3、微粒污染：产品配成透析液后，扣除本底后的不溶性微粒要求为：≥10µm的微粒≤12个/ml；≥25µm的微粒≤ 2个/ml。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | B粉 | - 内毒素限量：本产品用内毒素检查用水稀释成透析液后的细菌内毒素≤0.5EU/ml。 - 微生物限度：B干粉的需氧菌总数≤100CFU/ml，霉菌和酵母菌总数≤10CFU/ml，大肠埃希菌不得检出。 - 微粒污染：产品配成透析液后，扣除本底后的不溶性微粒要求为：≥10µm的微粒≤25个/ml；≥25µm的微粒≤ 3个/ml。 |
| 3 | 集中供液用A粉 | - 符合潍坊中洋集中供液系统使用标准 2、A干粉应为白色结晶颗粒固体、易溶于水。 - 3、≥ 10 µm的微粒≤25个/ml 4、≥ 25 µm的微粒≤3个/ml 5、透析液细菌内毒素≤0.5 EU/ml |
| 4 | 集中供液用B粉 | - 符合潍坊中洋集中供液系统使用标准 2、≥ 10 µm的微粒≤25个/ml - 3、≥ 25 µm的微粒≤3个/ml 4、需氧菌总数≤100 CFU/ml5、霉菌和酵母菌总数≤10 CFU/ml |
| 5 | 血液透析中心静脉留置导管 | 1：血液透析专用导管，双腔，直头和弯头可选，无涤纶套。 2：医用硅胶或者聚氨酯材料。 3：规格有：11F，11.5F，12F 可选。长度有13cm、16 cm 、20cm可选。 |
| 6 | 贝朗CRRT管路及滤器 | 符合贝朗爱敦CRRT机使用 |
| 7 | 费森尤斯CRRT配套管路 | 符合费森尤斯CRRT机使用 |
| 8 | 血液净化体外循环回路 | 1：适合本院现有机型使用（大小壶适用）。 2：需满足血液透析治疗，标配：静脉输液器及废液收集袋（双头“Y”型），满足密闭式循环预冲和密闭式废液排空。 3：有动静脉压力监测接头并陪测压力保护伞。 4：符合国家、省内质控要求，并能根据实际工作情况进行管路的改进。 |
| 9 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 1、型号规格:外径长度为 1. 6*25mm旋转式(16G) 2、产品由穿刺针、穿刺针保护套、针柄、夹具、内圆锥接头，接头保护套组成。 |
| 10 | 树脂灌流器 | - 中性大孔吸附树脂。 2、吸附剂装量≧100ml，可选择2种以上吸附剂装量。 3、符合YZB医疗器械产品标准 4、采用高温蒸汽灭菌 |
| 11 | 活性炭灌流器 | 1、活性炭。 2、吸附剂装量≧60g，可以选择2种以上吸附剂装量。 3、符合YZB医疗器械产品标准 4、采用高温蒸汽灭菌 |
| 12 | 内瘘穿刺包 | 1、组成：纱布块，碘伏棉球、垃圾袋，治疗巾，手套等 2、满足科室个性化定制 |